东莞供电局

购置输电专业升降作业平台技术条件书

项目名称：东莞供电局购置输电专业升降作业平台

广东电网有限责任公司东莞供电局

二〇一七年二月

## 1一般规定

1.1 本技术条件适用于东莞供电局单购升降作业平台要求，该设备需满足本文所要求条件。该套工器具包括升降作业平台的所有附属设备等。

1.2 本次招标设备升降作业平台；投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于东莞供电局。技术规范书未经东莞供电局同意，任何个人和单位不得做出任何修改。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，东莞供电局保留技术规范书修改的权利；同时双方签订合同之后，东莞供电局有权提出因规范标准和规程发生变化以及因买方应用发生变化导致在系统软/硬件配置发生改变所产生的一些补充要求，具体事项由双方共同商定。

## 2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 投标设备的产品样本或图片；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册；

  - 提供设备产品样本册，对每个单项产品，投标方必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。

## 3技术要求

3.1 功能特点

3.1.1 滚动底盘系统：具有独特的六轮设计，脚轮系统在拐角、狭窄地段和多障碍工作地段都有无与伦比的机动性，便于越过门槛和各种障碍。底盘带有四个支腿，能保持平台的稳定性，防止平台倾倒。

3.1.2 地面控制器：设备底座装有检测设备支腿放置是否到位的检测装置，及支腿设置水平的指示器。能检测到设备是否处于水平位置，当有支腿放置不符合要求时，通过地面控制器上的LED指示灯可以观察到哪个支腿不符合要求，同时设备闭锁，平台无法升高。另外有钥匙开关可以防止未经授权使用作业平台的情况。

3.1.3 平台控制器：能够在平台内部进行平台的上升或下降，在地面上能控制平台的下降，防止上升的误操作。平台具有应急下降的功能，可在电源中断时从平台或地面使平台降下，在设备底座上可拉动手动液压阀门使平台降下。控制器上的控制按钮操作灵活，接点接触可靠；外壳及按钮能防雨、防潮和防静电，外壳及按钮的材料都具有绝缘性能。

3.1.4 升降系统：采用目前最坚固的桅杆，大负载提升链条具有大于10比1的安全系数，并且采用双链条提升，其中一根链条就可安全的提升负载平台。为了保证高提升力、高可靠性和低维修成本，这种链条应用于整个桅杆系统中。

液压系统各部件的密封良好，密封圈具有防腐蚀、防高温性能，系统制动可靠。在平台断电的情况下仍能保持住压力，保持平台的安全工作状态。

3.1.5 接地：采用单相三线插头，机器内部与外部能可靠接地。

3.1.6装卸：采用“T”型杆，运用杠杆原理只需一人就能轻松的把平台装上车。在桅杆上的钢托架上提供吊点，方便吊车装卸运输。在设备底座设有搬运槽口，可使用铲车装卸运输。

3.2技术参数

3.2.1 工作高度：≧7.5m

3.2.2 平台高度：≧9.5m

3.2.3 平台承载能力：≧159kg

3.2.4 支腿支点（长/宽）：≦1.80m/1.47m

3.2.5 转角接近：≦0.51m

3.2.6 前面/侧面离墙空间：≧0.25m/0.43m

3.2.7 平台尺寸（长×宽×高）：≧0.69m×0.66m×1.14m

3.2.8 底盘离地间隙：≧78mm

3.2.9 车轮尺寸：前轮≧20.3cm， 后轮≧25.4cm

3.2.10 工作斗材质要求：绝缘材质，可防静电、感应电等

3.2.11 特有装卸技术：设备需采用“T”型杆，运用杠杆原理轻松的把平台装卸车

3.2.12 动力源：交流电，220V/50-60HZ

3.2.13 机器自重：≦315kg

3.2.14 贮藏尺寸（长×宽×高）：≦1.6m×0.76m×2.01m

## 4包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

4.1 投标方所供的设备和附件，需用外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，塑料箱和纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

4.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

4.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

4.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

4.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

4.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

4.7 在设备到达目的地后，由招标方组织、用户方和投标方参加，开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

## 5技术服务

5.1 技术培训

5.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用。

5.1.2 投标方提供培训应分为工厂培训和现场培训两种；

5.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备；

5.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括升降作业平台的整体使用方法。培训内容包括以上但不限于此；

5.1.5培训时间不少1天。其中，交货后在东莞供电局进行为期1天时间的培训；

5.1.6培训人员每次不少4人；

5.2 现场及远程技术服务

5.2.1投标方派出的专家，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

5.2.2 投标方派出的专家，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，教

会他们如何启动、操作及维护设备。

5.2.3 投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，

远程技术服务在设备报废前有效。

# 6.质量保证和试验

6.1 投标方应确保其仪器的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

6.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

6.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自交货之日起一年内质保，如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

# 7.设备验收

7.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给东莞供电局，其中包括：

7.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的，可最终良好运行的设备和附件；

7.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

7.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件

8.供货范围

升降作业平台1台，总配置清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 升降作业平台 | 台 | 1 |  |
|  | 钥匙 | 个 | 2 |  |
|  | 防雨罩 | 个 | 1 |  |
|  | 支腿垫板 | 个 | 4 |  |
|  | 英制插座 | 只 | 1 | 10米延长线 |
|  | 出厂合格证书 | 份 | 1 |  |
|  | 产品简介书 | 份 | 1 |  |
|  | 安全操作说明书 | 份 | 1 |  |
| 注： 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 |  |  |  |  |
| 2、投标人报价必须包含提供各设备间连接线和接口，到货后保证 设备能正常测试。 |  |  |  |  |
| 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |

# 附表：差异表格式

差异表

| 序号 | 招标文件的技术规范 |  | 投标设备的技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 技术要求 | 差异 | 差异澄清 |